实验名称：测定空气比热容比

姓名：王昱 学院：人工智能学院 专业：工科试验班 学号：2212046

组号：G 座号：5 实验日期：5月26日周五上午

- 实验目的

- 学习测定空气比定压热容与比定容热容之比的一种方法。

- 观察热力学过程中状态变化及基本物理规律。

- 学习用传感器精确测定气体压强和温度的原理与方法。

- 实验原理

以比大气压pa稍高的压力p1，向玻璃容器压入适量空气，并以与外部环境温度相等时的单位质量的气体体积作为V1，用图1中的Ⅰ（p1, V1, Te）表示这一状态。而后，急速打开放气活塞“B”，亦即使其绝热膨胀，使其压强降至大气压pa，并以状态II（pa, V2, T2）表示。由于是绝热膨胀，T2<Te；所以，若再迅速关闭活塞“B”，并放置一段时间，系统将从外界吸收热量，且温度重新上升至Te；因为吸热过程中体积V2不变，所以压力将增加为p2，即系统又变至状态III（p2, V2, Te）。

因状态Ⅰ—>II的变化是绝热的，故满足泊松公式：

p1V1γ=paV2γ

而状态III与状态Ⅰ是等温的，所以玻意耳定律成立，即

p1V1=p2V2

消去V1、V2，求出γ：

γ=lnp1palnp1p2

用p1'和p2'分别表示p1与pa及p2与pa的压力差，经过一系列代换，最终求得：

γ=p1'p1'−p2'

可见，只要测得p1'和p2'，就可以求出空气的比热容比。

p-V图

- 三、实验仪器

FD-NCD-II空气比热容比测定仪，由机箱（含数字电压表两只）、储气瓶、传感器两只等组成。

- 四、实验步骤

- 测定环境气压pa及环境温度Te，开启电子一起部分的电源，预热20分钟，后调节三位半数字电压表至0 mV。

- 正确使用活塞“A”“B”及用压力传感器测量容器内外之压力差；同时进行粗测，以寻求状态Ⅰ—>II的过程进行的时间（即放气时间），并注意观察物理现象。

- 顺序完成Ⅰ—>III的状态变化过程。平稳地向“V”内压入适量气体后关闭进气活塞“A”，待系统与外界达到热平衡后，记录示值p1'及示值T1之后，迅速打开放气活塞“B”，待喷气声音停止时立刻关闭；待指示稳定后，再记录p2'和T2。

- 在p1'数值大致相同的条件下重复实验5次，分别代入公式，求出γi及其平均值。

- 五、注意事项

1.注意系统密封性,检查是否漏气；

2.旋转活塞时不可动作过猛,以防活塞折断；

3.压人气体时要平稳,不要使表(1)超程；

4.严格掌握放气活塞从打开到关闭的时间,否则会给实验果带来较大的不确定度；

5.注意掌握实验进程,防止因实验周期过长、环境温度较大变化对实验造成的影响；

6.实验完毕将仪器整理复原,并注意将放气活塞“B”打开，使容器与大气相通；

7.若采用外接法，外接电池可采用四节甲电池串联作为6V直流电源；

8.由于数字电压表有滞后显示,若用计算机实时测量可发现打开放气活塞“B”放气时间仅约零点几秒,并与放气声音的产生与消失很一致,所以关闭活塞“B”用听声音的方法更可靠一些。

- 六、实验数据处理

原始数据记录：

Te=1487.6mV；pa=0.1mV

| i | p1'/mV | T1i/mV | p2'/mV | T2i/mV | (p1'−p2')/mV | γ=p1'p1'−p2' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 131.9 | 1487.9 | 35.1 | 1487.3 | 96.8 | 1.363 |
| 2 | 129.8 | 1488.0 | 34.5 | 1487.5 | 98.6 | 1.308 |
| 3 | 133.1 | 1488.3 | 32.1 | 1487.1 | 101.0 | 1.317 |
| 4 | 122.3 | 1488.2 | 29.5 | 1487.7 | 92.8 | 1.318 |
| 5 | 122.3 | 1488.6 | 29.7 | 1487.6 | 92.6 | 1.329 |
| 6 | 127.7 | 1488.9 | 31.1 | 1488.3 | 96.6 | 1.322 |
| 7 | 133.3 | 1489.4 | 38.4 | 1488.6 | 95.4 | 1.397 |
| 8 | 127.6 | 1489.4 | 35.9 | 1488.8 | 91.7 | 1.391 |
| 9 | 131.8 | 1489.7 | 32.2 | 1489.0 | 99.6 | 1.323 |
| 10 | 130.2 | 1489.9 | 31.3 | 1489.3 | 98.9 | 1.316 |
| 平均 |  |  |  |  |  | 1.338 |

空气比热容比：γ=1.338

相对误差：

误差分析：

造成偏差与放气时间有关。如果放气时间过短，会导致瓶内气体压强高于大气压，则p1'会偏小，最后结果会偏大；如果放气时间过长，p1'会偏大，导致结果偏小。此外，环境温度和湿度也会造成误差，湿度大会导致实验结果偏小。所以应多做几次实验，控制好放气时间，在听到放气结束时应该立刻关闭活塞。

原始数据图如下：

- 考查题和思考题

1. 如果从停止打气到读取 P1’，以及从停止放气到读取P2‘的时间都很短，那么它们分别对测量结果产生什么影响？若时间都很长，对测量结果有影响吗？为什么？

①如果停止打气到测量的时间很短，此时瓶中温度高于室温，根据公式可知此时结果偏大；

②如果停止放气到测量的时间很短，此时瓶中温度正在升高到室温室温的2途中，温度小于室温，根据公式可知此时结果偏小；

③如果停止打气到测量的时间很长，此时瓶中温度高于室温，根据公式可知此时结果偏大；

④如果停止放气到测量的时间很长，此时环境温度很可能发生变化，造成较大误差；如果环境气密性不好气体外露，可能使结果偏小；

2.①停止打气后气瓶内的那部分气体；

②无影响；V1代表瓶中（p2t1/p1t2）* v的那部分气体；v2等于V。