实验名称：长度、密度的测量

姓名：王昱 学院：人工智能学院 专业：工科试验班 学号：2212046

组号：G 座号：5 实验日期：4月28日周五上午

一、实验目的

1.了解米尺、游标卡尺、螺旋测微器的测量原理和使用方法;

2.掌握用流体静力称衡法测定不规则固体密度的原理和方法；

3.熟悉仪器的读数规则及有效数字运算法则;

4.掌握直接测量、间接测量的数据处理方法及测量不确定度估计方法。

二、实验仪器及用品

米尺、五十分度游标卡尺、螺旋测微器、电子天平、铁架台、水、玻璃烧杯、细线、温度计及待测用品等。

- 实验原理

- 米尺

- 米尺均均分度，分度值为1.0mm；

- 其读数规则应是估计到其分度值的1/10。

- 注意事项：

- ①米尺是有一定厚度的。用米尺测量时,要尽可能把待测物体贴紧米尺的刻度线,以避免视差。

- ②测量时则不用端边作为测量的起点,以避免因磨损带来的误差。一般选择某整刻度线作为起点(如100.0mm),以减小估读带来的误差。两端所对应读数之差为待测物体的长度。

- ③考虑米尺分度可能不均匀,可采用随机化方法,即由不同起点进行多次测量,以减小系统误差。

- 游标卡尺

A

B

M

G

L

图1

G

S

N

C

D

- 游标卡尺在米尺上附加一个刻度均匀且可以滑动的游标，从而提高测量精度。如图1所示量爪A、C与主尺L相连，B、D及深度尺G与副尺S相连；M为紧固螺钉，N为推把。AB组成内测量爪，可测内径及槽宽；CD组成外测量爪，可测长度、厚度及外径；G可测深度及台高。当卡口合拢时，主副尺零刻度线重合，深度尺端面与主尺端面重合。如果不重合，则要在读数时相应减去x0。

- 原理

- 主尺上n-1个分度所对应的长度为(n-1) mm，副尺上n个分度所对应的长度也是(n-1) mm，因此主尺与副尺每个分度值之差即格差为

- εx=1−n−1nmm=1nmm

- εx就是游标卡尺的最小分划单位即分度值.

- 本实验所用五十分度游标卡尺分度值为0.02mm。

- 读数方法

- 游标卡尺的读数由主尺读数和副尺读数两部分组成，主尺上读出毫米位的准确数，毫米以下的尾数由副尺读出。若副尺上第m个刻线与主尺上某刻线(k+m)重合，因格差为εx，故可断定副尺零刻线与主尺上第k个刻度线相距mεx。

- 于是可得待测长度为

- x=k mm+mεx

- 注意事项

- ①使用卡尺应采用左手持物，右手握尺，用右手大拇指控制推把，使游标沿着主尺滑动，被测物应放在量爪的中间部位（厚的地方）。

- ②测内径时量爪与待测物轴线平行，测外径时量爪与待测物轴线垂直,测深度时主尺端面应与待测物端面吻合。

- ③测量前记下零点读数x0，注意判断x0的正负,多次测量时在其平均值中减去x0。

- ④注意保护卡尺,测量时不应将待测物卡得太紧，卡住待测物体后切忌来回挪动；用完将其紧固螺钉M松开。

- 螺旋测微器

- 图2

- 螺旋测微器是利用螺旋进退来测量长度的仪器，它比游标卡尺更精密,常用于测量小球的直径、金属丝的直径和薄板的厚度。

- 外形如图2所示，量程为25 mm，螺旋测微器的分度值为0.01 mm。主尺分度为0.5mm，因此，副尺旋转一周即在主尺上移动一格，顶砧和测微螺杆间距改变0.5mm。副尺套筒上均分50个小格，因此，每旋转1小格移动0.01 mm。可见螺旋测微器的设计特点采用了机械放大原理。

- 使用方法

- ①记录零点读数。应注意微分筒上的零刻度线在主尺横线的上方还是下方，对应零点读数分别为正值还是负值。

- ②然后左手持尺架（框架），右手转动粗调旋钮使顶砧、测微螺杆间距稍大于被测物，放入被测物，转动微调旋钮到夹住被测物，直到棘轮发出“咯咯”声音为止，拨动固定旋钮使测杆固定后读数。

- ③读数时,要读出主尺上的读数还有微分筒上的读数，注意不要丢掉主尺上可能露出的“半整数”’副尺读数时应包括一位小数。测量结果应是测量值=读数值-零点读数。

- 注意事项

- ①为避免弓形手柄热膨胀，使用螺旋测微器应左手捏持弓形手柄上的绝热塑料垫块，将待测物体稳妥地置于实验台面上，右手旋转棘轮。

- ②测量时不得直接旋转副尺套筒，应轻转其尾部的棘轮。

- ③测量完毕，应将测微螺杆退回几转，使顶砧、测微螺杆离开一定间隙，以防外界温度变化时因热膨胀而使顶砧、测微螺杆过分压紧、损坏螺纹。

- ④测量小球直径在桌面上完成，不要将螺旋测微器拿起来读数。

- *课堂问题：

- 米尺:0.01cm，e.g.1.30 cm

- 50分度游标卡尺:12.81cm(x):   12.810cm

- 螺旋测微器: 7.564cm(x):       7.564mm

- 密度测量原理——流体静力称衡法

- 若物体质量为m体积为V，则其密度为

- ρ=mV

- 若不计空气浮力，则物体在空中的重量为W= mg，与其在水中的视重W1= m1g之差即为它在水中的浮力，即

- F=W−W1= m−m1g

- 本次实验中，通过测量原烧杯和水质量m1以及放入待测物品后质量m2求的浮力

- F=m2−m1g

- 由阿基米德原理，ρ0为液体的密度，V是排开液体的体积即为待测物体的体积，则

- F=ρ0gV

- 解得待测物体的密度

- ρ=mρ0m2−m1

- 由上述可知，用静力称衡法测定固体或液体的密度,最终将转化为质量的测量。

- 受力分析如下所示：

- 实验内容

- 1.用米尺测教科书宽度l: 测量时采取四种不同的方法各测4次。

- （1）米尺同一起点，测量教科书同一位置，测得l1。

- （2）同一起点，不同位置，测得l2。

- （3）不同起点，同一位置，测得l3。

- （4）不同起点，不同位置，测得l4。

- （ 这样做可以减小误差 ）

- 2.用游标卡尺在不同方位测半空心圆柱体的外径D1，内径D2，高H1，深H2各4次，并计算其体积。

- 3.用螺旋测微器测小钢球的直径D6次，并计算其体积。

- 4.用流体静力称衡法测定牛角扣的密度：

- （1）用电子天平称量牛角扣的质量 (m)1次；

- （2） 用电子天平称量装满水的烧杯质量 (mo)，记录;将系有绳子的牛角扣完全浸没在水中，记录电子天平视重(m1)；

- （3）把牛角扣拿出并擦干，将烧杯里的水倒出一些，记录此时装水烧杯的质量；再次将牛角扣完全浸没在烧杯里的水中，记录电子天平视重；

- （4）再一次擦干牛角扣，倒水，放入牛角扣，记录装水烧杯的质量和浸入牛角扣后的视重；

- （5）最终得到3组浸入牛角扣前后的视重数据。

- 五、数据处理

- 1、用米尺测定教科书宽度l：

- 单位：(10−2m)；允差：∆l=0.5mm；uBl=εx3=0.013=5.774×10−3mm

| - 次数 | - /cm | - /cm | - /cm | - /cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 18.52 | - 18.50 | - 18.50 | - 18.51 |
| - 2 | - 18.51 | - 18.52 | - 18.48 | - 18.48 |
| - 3 | - 18.53 | - 18.49 | - 18.52 | - 18.49 |
| - 4 | - 18.50 | - 18.51 | - 18.51 | - 18.49 |
| - 平均 | - 18.515 | - 18.505 | - 18.502 | - 18.493 |

- (1)

- Sl1i=Σl1i−l12n−1=0.0169

- Sl1=Sl1in=0.01692=0.0085

- uAl1=t0.683,3Sl1=1.20×0.0085=0.0102

- ul1=uAl12+uBl2=0.012

- (2)

- Sl2i=Σl2i−l22n−1=0.0129

- Sl1=Sl2in=0.01692=0.0065

- uAl1=t0.683,3Sl2=1.20×0.0065=0.0078

- ul2=uAl22+uBl2=0.009

- (3)

- Sl3i=Σl3i−l32n−1=0.0171

- Sl3=Sl3in=0.01712=0.0085

- uAl3=t0.683,3Sl3=1.20×0.0119=0.0102

- ul3=uAl32+uBl2=0.012

- (4)

- Sl4i=Σl4i−l42n−1=0.0451

- Sl4=Sl4in=0.04512=0.0225

- uAl4=t0.683,3Sl4=1.20×0.0225=0.0270

- ul4=uAl42+uBl2=0.028

- 结果表示：

- l1=(18.515±0.012)cm； l2=(18.505±0.009)cm；l3=(18.502±0.012)cm； l4=(18.493±0.028)cm；

- 2、用游标卡尺测半空心圆柱的几何尺寸并求体积：

- 单位：(10−2m)；零点读数：x0=0；允差：∆x=0.02mm；uBx=εx3=0.0023=1.158×10−3

| - 次数i | - D1i | - SD1i | - H1i | - SH1i | - D2i | - SD2i | - H2i |  | - SH2i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3.002 | - 3.873×10−3 | - 3.006 | - 3.162×10−3 | - 1.980 | - 4.796×10−3 | - 2.472 |  | - 8,386×10−3 |
| - 2 | - 2.994 | - SD1 | - 3.002 | - SH1 | - 1.982 | - SD2 | - 2.452 |  | - SH2 |
| - 3 | - 2.998 | - 1.937×10−3 | - 2.998 | - 1.581×10−3 | - 1.990 | - 2.398×10−3 | - 2.458 |  | - 4.193×10−3 |
| - 4 | - 2.994 | - uAD1 | - 2.996 | - uAH1 | - 1.988 | - uAD2 | - 2.460 |  | - uAH2 |
| - 平均 | - 2.9970 | - 2.324×10−3 | - 3.0005 | - 1.897×10−3 | - 1.9850 | - 2.877×10−3 | - 2.4605 |  | - 5.032×10−3 |
| - ux | - 2.6×10−3 |  | - 2.2×10−3 |  | - 3.1×10−3 |  |  | - 4.9×10−3 |  |

- V=πD12H1−D22H24=13.552

- 间接测量不确定度如下所示：

- 所以 uV=π2uD12D1H12+uD22D2H22+uH12D1222+uH22D2222=0.038

- 结果表示为：

- V=(13.552±0.038)cm3

3.用螺旋测微器测定钢球直径求体积：

- 单位：(10−2m)；零点读数：x0=0.0012；允差：∆x=0.0004；uBx=εx3=0.00013=5.774×10−5

| - 次数i | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 三互垂方向Di | - 2.2231 | - 2.2253 | - 2.2219 | - 2.2216 | - 2.2215 | - 2.2214 | - 未修正零点D,=2.22183 |
| - Di | - 2.22247 |  |  |  |  |  |  |
| - SDi | - 5.521×10−4 | - SD | - 3.188×10−4 | - uAD | - 3.574×10−4 | - uD | - 3.6×10−4 |

- V=πD36=5.7478

- uV=πD2uD2=2.8×10−3

- 结果表示为：

- V=(5.7478±0.0028)cm3

4.用流体静力称衡法测定牛角扣密度

- 水温θ=20.1℃

- 查表得：水的密度ρ0=0.998232g/cm3

| - 次数 | - m0（g） | - m1i(g) | - m2i(g) | - (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3.80 | - 318.31 | - 321.52 | - 3.21 |
| - 2 |  | - 283.64 | - 286.87 | - 3.23 |
| - 3 |  | - 272.98 | - 276.27 | - 3.29 |
| - 平均 |  | - 291.643 | - 294.887 | - 3.243 |

- ρ=mρ0m2−m1=1.1697g/cm3

- 结果表示为：

- ρ=1.1697g/cm3

- 六、思考题

- 1、某游标卡尺的分度值为 0.01 mm，主尺分度值为 0.5 mm。试问其游标的分度数为多少？游标部分的长度为多少？

- 五十分度，2.45cm。

- 待测物体放入液体后，其表面为什么会产生气泡？怎样做才能使之少产生气泡？怎样排除气泡？

- 物体进入液体时会将附着的空气带入水中；先清洗待测物体并使其干燥后放入；可用搅拌的方法去除气泡。

- 对于测定不规则形状物体的体积，为何不利用量筒通过排水法直接测量物体排开水的体积，而用静力称衡法？哪个精度较高？原因是什么？

- 放入水中会产生气泡影响体积、测量精度较低、读数不便等；静力称衡法精度高；量筒最小的分度值为0.1ml折合成水的质量为0.1g，而电子天平分度值为0.01g，故静力称衡法精度高.

- 实验原始数据如下：